伶仃护航——面向受限水域的 AIS-视觉融合船舶碰撞风险预警系统

（项目书 · 初稿）

说明：本文档为参赛项目书初稿，其中【】标注处需团队补充真实数据、出处或成员信息。项目名称可后续调整。

一、项目概述

1.1 一句话定位

面向珠江口伶仃航道等受限水域，针对"大船有 AIS、小渔船无 AIS"的感知盲区，构建一套AIS-视觉融合的船舶碰撞风险预警系统——在碰撞发生前实时评估风险，能避则给出避让建议，实在无法避免时给出"损失最小"的操纵参考。

1.2 核心问题

伶仃航道是广州港、深圳港船舶进出珠江口的主航道，狭窄、水深受限、且航道一侧毗邻港珠澳大桥水域。航道上大型商船密集，同时大量小型渔船在航道附近作业、横穿。多数渔船未安装或未开启 AIS 设备，对商船而言处于"不可见"状态，极易酿成碰撞事故。

现有船舶避碰手段的痛点：

| 手段 | 局限 |
| --- | --- |
| 船员目视瞭望 | 夜间、雾天、大浪、疲劳时可靠性差 |
| AIS（自动识别系统） | 只能看到"有 AIS 的船"，对无 AIS 渔船完全盲区 |
| 雷达/电子海图 | 能发现目标，但无法识别目标属性、也依赖人工判断 |
| 现有碰撞预警 | 多为直线外推的 CPA 计算，对渔船突转、停船等机动反应迟钝 |

1.3 解决方案

以船上视角（系统安装在商船上）构建边缘计算预警终端：

看得见：多摄像头（可见光+红外）感知海面，检测无 AIS 的小型渔船；

猜得准：融合 AIS 与视觉目标，跟踪并预测渔船机动轨迹；

评得准：基于分扇区船舶领域与碰撞危险度，实时划分绿/黄/红风险分区；

损失小：可避则给出避让建议；碰撞不可避免时给出损失最小化操纵参考（减速、选撞击角、防搁浅）。

系统只告警、只建议，不接管船舶的自动舵与主机，由驾驶员决策执行。

二、项目背景与意义

2.1 场景背景

伶仃航道（珠江口）具有典型的受限水域特征：航道窄、水深受限、船舶密度大、渔船活动频繁、近岸且有桥梁水域。大型集装箱船、散货船在航道内机动能力受限，一旦与横穿的小渔船形成紧迫局面，往往"避让空间不足"。

【此处补充：珠江口/伶仃航道近年商船与渔船碰撞事故的统计数据与出处，海事局事故通报等】

2.2 技术背景与本项目的针对性

AIS 盲区问题：AIS 只能覆盖"配合"的船舶。无 AIS 渔船是海上碰撞的高危来源，传统 AIS 预警系统对此无能为力。本项目以视觉感知补全这一盲区。

渔船机动不可预测：渔船会突然停船收网、急转、加速躲避。基于"航向航速不变"的直线外推（CPA/DCPA/TCPA）对这类机动目标失效，需要学习式的轨迹预测。

避碰决策缺"兜底"：绝大多数避碰研究假设"一定避得开"。本项目明确处理"避不开"的情形，给出损失最小化决策，填补这一空白。

2.3 意义

安全价值：降低受限水域商船-渔船碰撞事故率，保护渔船船员生命安全，减少船舶破损与水域污染风险。

产业价值：可作为商船驾驶辅助终端、内河/沿海 VTS 辅助模块推广。

研究价值：打通"多源融合检测 → 机动预测 → 风险分区 → 损失最小化决策"的完整链条。

三、项目技术方案

3.1 系统总体架构

系统部署于商船（本船），由四部分组成：数据接入、边缘计算、风险决策、人机交互。

数据接入层

① AIS接收机：本船船位/航向/航速、人工录入吃水、周边大船轨迹

② ECDIS电子海图：航道疏浚槽、浅滩水深边界（搁浅约束）

③ 新增硬件：海面多摄像头 + 红外传感器 → 边缘计算盒子

边缘算法层（核心）

④ 多源融合：可见光+红外融合；视觉目标与AIS目标关联（识别无AIS）

⑤ 检测+跟踪：检测渔船 → 多目标跟踪 → 估计渔船航向航速

⑥ 轨迹预测：渔船机动轨迹学习式预测（含不确定性）

⑦ 风险评估：分扇区船舶领域 + 碰撞危险度CRI → 绿/黄/红分区

⑧ 避碰决策：可避→避让建议；不可避→损失最小化操纵参考

输出层

⑨ 告警+辅助建议 → 驾驶台显示器（不接管自动舵/主机）

⑩ （可选）告警事件上传岸基VTS，非实时主链路

3.2 感知层：多传感器检测与融合

可见光 + 红外融合：白天靠可见光，夜间/雾天/逆光靠红外，保证全天候检测能力。

小目标检测：渔船在海面成像面积小，需针对性优化的小目标检测网络（基于公开海事图像数据集训练，如 SeaShips、新加坡海事数据集等）。

多源融合的两层含义：

传感器级融合：可见光与红外检测结果融合，得到更稳健的目标；

目标级关联：视觉目标与 AIS 目标匹配，匹配不上的即判定为"无 AIS 目标"。

3.3 跟踪与数据关联

多目标跟踪（MOT）：将连续帧的检测关联成轨迹，估计每个目标的航向、航速——这是计算 DCPA/TCPA 的前提。

数据关联：将视觉轨迹与 AIS 轨迹进行时空匹配。成功匹配 → 该目标有 AIS；匹配失败 → 该目标为无 AIS 渔船，进入"重点风险"处理流程。

3.4 轨迹预测

传统方法（航向航速不变直线外推）对渔船突转、停船、急加速失效。本项目引入学习式预测：

输入：目标历史轨迹序列（位置、航向、航速）。

模型：LSTM / Transformer 等序列模型，学习渔船机动模式。

输出：未来一段时间的位置概率分布（含不确定性），而非单条确定性轨迹。

意义：用预测的不确定性来衡量风险，比单点预测更稳健，尤其适合"渔船会突然转向"的场景。

3.5 碰撞风险评估：分扇区船舶领域 + 碰撞危险度

本模块对每个目标实时评估碰撞风险，核心是"船舶领域（Ship Domain）+ 碰撞危险度（CRI）"两类经典方法的结合。

（1）风险因子与会遇几何

对每个目标提取标准运动学风险因子，并计算会遇参数（设两船相对速度向量与连线夹角为 α）：

相对距离 D、相对速度 Vr、相对方位 θ（目标相对本船的舷角）、船速比 K = vt/vo；

最近会遇距离与时间：

DCPA = D * sin(α)          （最近会遇距离）

TCPA = D * cos(α) / Vr     （到最近会遇点时间，TCPA>0 表示正在逼近）

（2）船舶领域（Ship Domain）——风险分区的几何基础

"船舶领域"是本船周围应保持清空的安全领域。经典模型及本项目采用：

| 模型 | 提出者 | 形式 | 关键参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 椭圆领域 | Fujii & Tanaka (1971) | 椭圆 | 长轴 8L、短轴 3.2L（受限水域缩至 6L×1.6L），L 为船长 |
| 分扇区领域 | Goodwin (1975) | 三扇区（112.5° 分界） | 右舷 0.85 nm、船尾 0.45 nm、左舷 0.70 nm |
| 四元船舶领域 | Wang (2010) | 四半径 + 形状参数 k | 前/后/左/右四半径，支持模糊边界 |

本项目采用分扇区（角度间隔）思路：围绕本船按相对方位 θ 划分扇区，各扇区安全半径不同（船艏方向机动最危险、半径最大），与 COLREGS 的会遇关系（对遇/交叉/追越）相对应。

（3）碰撞危险度 CRI（模糊综合评判）

CRI 是 [0,1] 区间的标量，越大越危险。采用经典模糊综合评判：对 DCPA、TCPA、相对距离 D、相对方位 θ、船速比 K 五个因素分别建立隶属函数，再用层次分析法（AHP）加权合成。

DCPA 隶属度（正弦过渡，最关键）：

u(DCPA) = 1                                                （DCPA ≤ d1）

= 1/2 - 1/2*sin[ π/(d2-d1) * (DCPA-(d1+d2)/2) ]   （d1 < DCPA ≤ d2）

= 0                                                （DCPA > d2）

其中 d1 为安全会遇距离（按相对方位 θ 分段取 0.7~1.1 nm），d2 = 2*d1。

TCPA 隶属度（随 |TCPA| 减小而升高）：

u(TCPA) = 1                            （|TCPA| ≤ t1）

= [(t2-|TCPA|)/(t2-t1)]^2     （t1 < |TCPA| ≤ t2）

= 0                            （|TCPA| > t2）

合成 CRI：

CRI = Σ ω_i * u_i ,  u_i ∈ [0,1]

权重 ω = [ω_DCPA, ω_TCPA, ω_D, ω_θ, ω_K]（AHP 确定）

（4）风险分区可视化：将船舶领域边界与 CRI 结合，划分三级区域（以 CRI > 0.5 作为预警阈值）：

| 分区 | 颜色 | 判据 | 系统动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低风险区 | 绿 | 目标在领域外、CRI 低 | 正常监视 |
| 警戒区 | 黄 | 目标进入领域边缘、CRI 中等 | 提示性告警 |
| 高警戒区 | 红 | 目标进入领域核心、CRI 高 | 最高级别声光告警 + 避让建议 |

**关于"自动干预"的定位**：目标进入红色区域后，系统**自动触发最高级别告警并给出避让建议（转向方向、减速幅度）**，由驾驶员确认执行；系统**不直接操纵船舶的自动舵与主机**。该设计既保证告警的实时性与确定性，又符合"辅助决策、人为主导"的安全边界与法规要求。

（5）统一风险框架：无论目标是"有 AIS 的大船"还是"无 AIS 的渔船"，都送入同一套船舶领域 + CRI 风险模型。区别仅在数据来源——AIS 目标直接使用 AIS 数据，无 AIS 渔船则由视觉跟踪估计其航向航速后，作为"虚拟 AIS 目标"接入。

3.6 避碰决策与损失最小化

（1）可避情形：依据会遇关系（对遇 / 交叉 / 追越）与《国际海上避碰规则》（COLREGS），给出符合规则的避让建议（谁让谁、往哪转）。

（2）不可避情形——损失最小化：当剩余时间不足以避免碰撞时，求解一个带约束的优化问题，目标是让碰撞损失最小：

决策变量：舵角 δ（转向方向与幅度）、减速量 Δv、动作时机 t₀

目标函数：min  J = w₁·撞击动能(≈伤亡概率) + w₂·搁浅风险 + w₃·破舱漏油风险

约束：

① 航道边界（ECDIS 浅滩水深边界）——不能为避渔船把自己开上浅滩

② 本船机动能力——转弯率上限、减速上限（大船惯性极大）

③ COLREGS 合规

物理依据：

减速是第一杠杆：碰撞破坏由动能 E = ½mv² 决定，速度减半、动能降为 1/4；

选撞击角：斜向擦碰比正面直撞传递能量小，更易将小船"推开"而非"压碎"；

用船头受撞：船首（含球鼻艏）是加强结构，船侧最薄，保护本船不破舱漏油；

核心目标是"保人命 + 防污染"：渔船在万吨商船面前注定牺牲，优化对象是人命与污染，而非渔船船体。

3.7 输出与人机交互

驾驶台显示器叠加显示：本船船舶领域（绿/黄/红）、周边目标、风险等级、避让建议。

告警分级：绿区静默、黄区提示、红区最高级别声光告警。

系统不接管自动舵与主机，一切动作由驾驶员决策执行。

四、核心创新点

- 看得见——无 AIS 小目标的融合感知：可见光+红外多传感器融合，结合数据关联，实现对"无 AIS 渔船"这一高危盲区目标的主动发现与识别。

猜得准——渔船机动的学习式预测：用序列模型学习渔船机动模式，输出含不确定性的轨迹预测，解决传统直线外推对"会突然转向/停船"目标失效的问题。

损失小——碰撞不可避免时的兜底决策：把避碰研究从"一定能避开"延伸到"避不开怎么办"，建立减速+选角+防搁浅的损失最小化优化框架。

统一风险分区框架：分扇区船舶领域 + 碰撞危险度 CRI 的绿/黄/红分区，统一处理 AIS 目标与视觉目标，形成一套可解释、可可视化的风险表达。

五、项目可行性

5.1 技术可行性

检测：小目标检测、多目标跟踪均为成熟方向，公开数据集充足（SeaShips、新加坡海事数据集、MODD2 等）。

轨迹预测：序列预测（LSTM/Transformer）方法成熟，有专门的海事轨迹预测基准（如 MARIS-Forecast 数据集）。

风险评估：船舶领域、DCPA/TCPA、碰撞危险度 CRI 均为经典、有文献支撑的方法，本项目在此基础上集成创新。

决策优化：带约束的优化问题，可用常规数值优化方法求解。

5.2 数据来源方案

| 用途 | 数据来源 | 成本 |
| --- | --- | --- |
| 算法开发与验证（检测/预测/风险模型） | 免费公开数据：NOAA MarineCadastre、丹麦海事局 DMA、MARIS-Forecast、Piraeus 等 | 免费 |
| 渔船运动特征校准 | Global Fishing Watch 渔船 AIS 数据（提取真实航速/转向/停船统计） | 免费 |
| 伶仃航道演示背景 | 海事大学实验室数据 / 免费回放手动记录 / HiFleet 最小量购买 | 低成本 |

策略：**算法开发用免费外国数据（碰撞风险物理规律区域无关），演示用伶仃真实数据**，兼顾成本与真实性。

5.3 实施计划（初步）

| 阶段 | 内容 |
| --- | --- |
| 阶段一 | 搭建仿真骨架：真实轨迹回放 + 渔船状态机注入 + DCPA/TCPA 风险计算 |
| 阶段二 | 训练小目标检测模型，实现多目标跟踪与数据关联 |
| 阶段三 | 实现渔船轨迹预测（含不确定性） |
| 阶段四 | 构建分扇区船舶领域 + CRI 风险分区模型 |
| 阶段五 | 实现损失最小化决策优化 |
| 阶段六 | 集成演示，替换为伶仃航道场景，优化可视化 |

六、预期成果与应用前景

6.1 预期成果

一套可运行的碰撞风险预警原型系统（仿真演示 + 可视化）；

检测、跟踪、预测、风险评估、决策各模块的技术报告与验证结果；

面向伶仃航道的演示案例（真实大船态势 + 注入无 AIS 渔船威胁）。

6.2 应用前景

直接应用：商船驾驶辅助终端，补全 AIS 盲区，降低受限水域碰撞事故；

延伸应用：内河航道、沿海 VTS（船舶交通服务）的辅助监测模块；

产业化路径：软硬件一体边缘计算盒子，适配现有驾驶台设备。

七、团队与分工

【待补充：团队成员姓名、专业、分工、指导教师等】

附录一：术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| AIS | 自动识别系统，船舶广播位置/航向/航速等 |
| CPA / DCPA | 最近会遇点 / 最近会遇距离（最近时两船距离） |
| TCPA | 到最近会遇点的时间 |
| CRI | 碰撞危险度（0~1 标量） |
| 船舶领域 | 本船周围应保持清空的安全区域 |
| 相对方位 | 目标相对本船的舷角 |
| ECDIS | 电子海图显示与信息系统 |
| VTS | 船舶交通服务系统 |
| MOT | 多目标跟踪 |

附录二：参考文献

[1] Fujii Y, Tanaka K. Traffic Capacity[J]. The Journal of Navigation, 1971, 24(4): 543-552.

[2] Goodwin E M. A Statistical Study of Ship Domains[J]. The Journal of Navigation, 1975, 28(3): 328-344.

[3] Wang N. An Intelligent Spatial Collision Risk Based on the Quaternion Ship Domain[J]. The Journal of Navigation, 2010, 63(4): 733-749.

[4] 一种检测船舶碰撞危险度的方法: 中国, CN104050329A[P]. 2014.（DCPA/TCPA 隶属函数与模糊综合评判）

[5] 航行过程中船舶碰撞危险预警研究[J]. 船舶物资与市场, 2022(05).